ITN 7.02 – Case Study

ส่วนที่ 4: การแบ่งซับเน็ต IPv4 และการตั้งค่า IPv6

โมดูล 11–13  |  รายงานการออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่าย

# ขั้นตอนที่ 1 – แผนการแบ่งซับเน็ต IPv4 (VLSM)

## 1.1  ข้อกำหนดของเครือข่าย

ช่วงที่อยู่ IP ที่ได้รับมอบหมายคือ 192.168.1.0/24 (256 ที่อยู่ทั้งหมด) ใช้วิธี VLSM (Variable Length Subnet Masking) โดยจัดสรรจากเครือข่ายที่ต้องการโฮสต์มากที่สุดก่อน เพื่อลดการสูญเสียที่อยู่ IP

| เครือข่าย | จำนวนโฮสต์ที่ต้องการ |
| --- | --- |
| LAN-A | 60 |
| LAN-B | 25 |
| LAN-C | 20 |
| LAN-D | 12 |
| LAN-E | 12 |
| P2P Links x 4 | 2 ต่อลิงก์ |

## 1.2  ตารางการจัดสรรซับเน็ต VLSM

| เครือข่าย | โฮสต์ที่ต้องการ | ซับเน็ต | ซับเน็ตมาสก์ | Network Addr | โฮสต์แรก | โฮสต์สุดท้าย | บรอดคาสต์ | ใช้งานได้ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LAN-A | 60 | 192.168.1.0/26 | 255.255.255.192 | 192.168.1.0 | 192.168.1.1 | 192.168.1.62 | 192.168.1.63 | 62 |
| LAN-B | 25 | 192.168.1.64/27 | 255.255.255.224 | 192.168.1.64 | 192.168.1.65 | 192.168.1.94 | 192.168.1.95 | 30 |
| LAN-C | 20 | 192.168.1.96/27 | 255.255.255.224 | 192.168.1.96 | 192.168.1.97 | 192.168.1.126 | 192.168.1.127 | 30 |
| LAN-D | 12 | 192.168.1.128/28 | 255.255.255.240 | 192.168.1.128 | 192.168.1.129 | 192.168.1.142 | 192.168.1.143 | 14 |
| LAN-E | 12 | 192.168.1.144/28 | 255.255.255.240 | 192.168.1.144 | 192.168.1.145 | 192.168.1.158 | 192.168.1.159 | 14 |
| P2P-1 | 2 | 192.168.1.160/30 | 255.255.255.252 | 192.168.1.160 | 192.168.1.161 | 192.168.1.162 | 192.168.1.163 | 2 |
| P2P-2 | 2 | 192.168.1.164/30 | 255.255.255.252 | 192.168.1.164 | 192.168.1.165 | 192.168.1.166 | 192.168.1.167 | 2 |
| P2P-3 | 2 | 192.168.1.168/30 | 255.255.255.252 | 192.168.1.168 | 192.168.1.169 | 192.168.1.170 | 192.168.1.171 | 2 |
| P2P-4 | 2 | 192.168.1.172/30 | 255.255.255.252 | 192.168.1.172 | 192.168.1.173 | 192.168.1.174 | 192.168.1.175 | 2 |

## 1.3  วิธีการพัฒนาแผนซับเน็ต

กระบวนการ VLSM มีขั้นตอนดังนี้:

- เรียงลำดับเครือข่ายจากจำนวนโฮสต์มากที่สุดไปน้อยที่สุด

- หาจำนวนโฮสต์ที่ต้องการรวม 2 ที่อยู่สำรอง (Network + Broadcast) แล้วหาค่ายกกำลัง 2 ที่ใกล้ที่สุด

- คำนวณ Prefix Length: 32 – log2(ขนาด block)

- กำหนดบล็อกเครือข่ายถัดไปที่ยังไม่ถูกใช้งาน ที่อยู่แรกคือ Network Address ที่อยู่สุดท้ายคือ Broadcast

- ลิงก์แบบ Point-to-Point ใช้ /30 (4 ที่อยู่ ใช้งานได้ 2) เพื่อประหยัดที่อยู่

ตัวอย่าง – LAN-A ต้องการ 60 โฮสต์: 60 + 2 = 62 → ยกกำลัง 2 ที่ใกล้ที่สุดคือ 64 → ใช้ /26 → Subnet Mask 255.255.255.192

# ขั้นตอนที่ 2 – การตั้งค่า IPv6 บน Router (NET_1_R1)

## 2.1  คำสั่งที่ป้อนบน NET_1_R1

เข้าถึงเราเตอร์ผ่านพอร์ต Console จาก NET PC1 โดยใช้โปรแกรม Terminal คำสั่งด้านล่างนี้ใช้ตั้งค่า IPv6 บนเราเตอร์:

NET_1_R1> enable

NET_1_R1# configure terminal

NET_1_R1(config)# ipv6 unicast-routing

!

NET_1_R1(config)# interface GigabitEthernet0/0/0

NET_1_R1(config-if)# ipv6 address 2001:ABCD:1234:1::1/64

NET_1_R1(config-if)# ipv6 address FE80::1 link-local

NET_1_R1(config-if)# no shutdown

NET_1_R1(config-if)# exit

!

NET_1_R1(config)# interface GigabitEthernet0/0/1

NET_1_R1(config-if)# ipv6 address 2001:ABCD:1234:2::1/64

NET_1_R1(config-if)# ipv6 address FE80::1 link-local

NET_1_R1(config-if)# no shutdown

NET_1_R1(config-if)# end

NET_1_R1# copy running-config startup-config

หมายเหตุ: ต้องเปิดใช้งาน 'ipv6 unicast-routing' ก่อน เราเตอร์จึงจะสามารถส่งต่อแพ็กเก็ต IPv6 ระหว่างอินเทอร์เฟสได้

# ขั้นตอนที่ 3 – การตั้งค่าที่อยู่ IPv6 บนเครื่องคอมพิวเตอร์

## 3.1  ตารางที่อยู่ IPv6 – อุปกรณ์ทั้งหมด

| อุปกรณ์ | อินเทอร์เฟส | GUA (ที่อยู่สากล) | Link-Local | Default Gateway |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NET_1_R1 | G0/0/0 | 2001:ABCD:1234:1::1/64 | FE80::1 | - |
| NET_1_R1 | G0/0/1 | 2001:ABCD:1234:2::1/64 | FE80::1 | - |
| PC1 | NIC | 2001:ABCD:1234:1::15/64 | FE80::15 | FE80::1 (G0/0/0) |
| PC2 | NIC | 2001:ABCD:1234:1::16/64 | FE80::16 | FE80::1 (G0/0/0) |
| PC3 | NIC | 2001:ABCD:1234:1::17/64 | FE80::17 | FE80::1 (G0/0/0) |
| PC4 | NIC | 2001:ABCD:1234:1::18/64 | FE80::18 | FE80::1 (G0/0/0) |
| PC5 | NIC | 2001:ABCD:1234:1::19/64 | FE80::19 | FE80::1 (G0/0/0) |
| Admin1 | NIC | 2001:ABCD:1234:2::15/64 | FE80::15 | FE80::1 (G0/0/1) |
| Admin2 | NIC | 2001:ABCD:1234:2::16/64 | FE80::16 | FE80::1 (G0/0/1) |

## 3.2  วิธีการตั้งค่าบน PC (Packet Tracer)

- เปิด PC แต่ละเครื่อง → แท็บ Desktop → IP Configuration

- กรอก IPv6 Address (GUA), Subnet Prefix Length (64) และ IPv6 Default Gateway

- กรอก Link Local Address ในช่อง Link Local

- PC1–PC5 เชื่อมต่อกับ G0/0/0 (ซับเน็ต LAN-1: 2001:ABCD:1234:1::/64)

- Admin1 และ Admin2 เชื่อมต่อกับ G0/0/1 (ซับเน็ต LAN-2: 2001:ABCD:1234:2::/64)

# ขั้นตอนที่ 4 – การตรวจสอบการเชื่อมต่อ IPv6

## 4.1  ตารางทดสอบ PING

ใช้ Command Prompt บนแต่ละ PC (Desktop → Command Prompt → พิมพ์ ping <ที่อยู่ IPv6>) ผลที่คาดหวังคือ Reply from <ที่อยู่> – สำเร็จ ✔

| ต้นทาง / ปลายทาง | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | Admin1 | Admin2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PC1 | - | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| PC2 | OK | - | OK | OK | OK | OK | OK |
| PC3 | OK | OK | - | OK | OK | OK | OK |
| PC4 | OK | OK | OK | - | OK | OK | OK |
| PC5 | OK | OK | OK | OK | - | OK | OK |
| Admin1 | OK | OK | OK | OK | OK | - | OK |
| Admin2 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | - |

OK = คาดว่า Ping สำเร็จ  |  - = ตัวเอง (ไม่ทดสอบ)

ตัวอย่างคำสั่งจาก PC1 ไปยัง Admin1:

C:\> ping 2001:ABCD:1234:2::15

# ขั้นตอนที่ 5 – การตรวจสอบตาราง IPv6 Routing

## 5.1  คำสั่งตรวจสอบ

NET_1_R1# show ipv6 route

## 5.2  ตาราง Routing ที่คาดหวัง

| รหัส | เครือข่าย | เส้นทางผ่าน | อินเทอร์เฟส |
| --- | --- | --- | --- |
| C | 2001:ABCD:1234:1::/64 | เชื่อมต่อโดยตรง | GigabitEthernet0/0/0 |
| L | 2001:ABCD:1234:1::1/128 | local host route | GigabitEthernet0/0/0 |
| C | 2001:ABCD:1234:2::/64 | เชื่อมต่อโดยตรง | GigabitEthernet0/0/1 |
| L | 2001:ABCD:1234:2::1/128 | local host route | GigabitEthernet0/0/1 |
| L | FE80::/10 | link-local | GigabitEthernet0/0/0 |
| L | FF00::/8 | multicast | Null0 |

## 5.3  ความหมายของรหัสในตาราง Routing

- C – เครือข่ายที่เชื่อมต่อโดยตรง (เราเตอร์มีอินเทอร์เฟสอยู่ในเครือข่ายนั้น)

- L – Local Route คือที่อยู่ IP ของอินเทอร์เฟสเราเตอร์เอง (แสดงเป็น /128)

- เส้นทาง /64 ที่เชื่อมต่อโดยตรงยืนยันว่า IPv6 Routing ทำงานบนทั้งสองอินเทอร์เฟส

# ขั้นตอนที่ 6 – การตั้งค่าเราเตอร์ฉบับสมบูรณ์ (NET_1_R1)

## 6.1  ผลลัพธ์ show running-config

NET_1_R1# show running-config

!

version 15.4

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

!

hostname NET_1_R1

!

enable secret 5 $1$mERr$9cTjUIlNNLYc5jNmFMBXO.

!

no ip domain-lookup

ipv6 unicast-routing

!

interface GigabitEthernet0/0/0

description LAN-1 to Switch SW1

ip address 192.168.1.1 255.255.255.192

ipv6 address FE80::1 link-local

ipv6 address 2001:ABCD:1234:1::1/64

no shutdown

!

interface GigabitEthernet0/0/1

description LAN-2 Admin Network

ip address 192.168.1.65 255.255.255.224

ipv6 address FE80::1 link-local

ipv6 address 2001:ABCD:1234:2::1/64

no shutdown

!

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 GigabitEthernet0/0/0

!

banner motd ^

Authorized Access Only!

^

!

line con 0

password cisco

login

line vty 0 4

password cisco

login

transport input ssh telnet

!

end

# ขั้นตอนที่ 7 – คำถามและคำตอบสำหรับการนำเสนอ

## คำถามที่ 1: บทบาทของ Subnet Mask ในการกำหนดที่อยู่ IPv4 คืออะไร?

Subnet Mask คือค่า 32 บิตที่ใช้แยกส่วน Network ออกจากส่วน Host ในที่อยู่ IPv4 โดยบิตที่เป็น 1 ต่อเนื่องกันแทนส่วน Network และบิตที่เป็น 0 แทนส่วน Host เราเตอร์ใช้ Subnet Mask เพื่อตัดสินว่าปลายทางอยู่ในเครือข่ายเดียวกัน (ส่งโดยตรง) หรือต้องส่งผ่านเราเตอร์ (routing)

ตัวอย่าง: ที่อยู่ 192.168.1.10 กับ Subnet Mask 255.255.255.192 (/26) มีส่วน Network คือ 192.168.1.0 และโฮสต์ที่ใช้ได้อยู่ในช่วง .1 ถึง .62

## คำถามที่ 2: จะทราบได้อย่างไรว่าโฮสต์อยู่ในเครือข่ายใด?

ทำการ AND ระหว่างที่อยู่ IP ของโฮสต์กับ Subnet Mask แบบบิตต่อบิต ผลลัพธ์ที่ได้คือที่อยู่ Network ตัวอย่าง:

ที่อยู่ IP:    192.168.1.75  = 11000000.10101000.00000001.01001011

Subnet Mask:  255.255.255.224 = 11111111.11111111.11111111.11100000

ผล AND:       192.168.1.64  = 11000000.10101000.00000001.01000000

โฮสต์ 192.168.1.75 อยู่ในเครือข่าย 192.168.1.64 ซึ่งคือ LAN-B ในแผนนี้

## คำถามที่ 3: อธิบายความแตกต่างระหว่าง Unicast, Multicast และ Broadcast

Unicast (หนึ่งต่อหนึ่ง)

การส่งแบบ Unicast คือการสื่อสารแบบหนึ่งต้นทางไปยังหนึ่งปลายทาง ต้นทางส่งแพ็กเก็ตไปยังที่อยู่ IP เฉพาะของปลายทางเพียงเครื่องเดียว ตัวอย่างเช่น การเรียกดูเว็บไซต์ การรับส่งอีเมล การเข้าถึงไฟล์บนเซิร์ฟเวอร์ การรับส่งข้อมูลส่วนใหญ่บนเครือข่ายเป็นแบบ Unicast

Multicast (หนึ่งต่อกลุ่ม)

การส่งแบบ Multicast คือการสื่อสารจากหนึ่งต้นทางไปยังกลุ่มโฮสต์ที่สมัครรับข้อมูล ต้นทางส่งแพ็กเก็ตเพียงชุดเดียว และเครือข่ายจะทำสำเนาส่งไปเฉพาะผู้รับที่ลงทะเบียนไว้ ตัวอย่างเช่น การสตรีมวิดีโอ หรือโปรโตคอล Routing เช่น OSPF ใช้ 224.0.0.5 มีประสิทธิภาพมากกว่าการส่ง Unicast หลายชุด

Broadcast (หนึ่งต่อทุกคน)

การส่งแบบ Broadcast คือการสื่อสารจากหนึ่งต้นทางไปยังทุกโฮสต์ในเครือข่ายเดียวกัน ทุกเครื่องในซับเน็ตจะได้รับและต้องประมวลผลแพ็กเก็ต ตัวอย่างเช่น ARP Request ใช้ที่อยู่ Broadcast 255.255.255.255 เราเตอร์จะไม่ส่งต่อ Broadcast ออกนอกซับเน็ต IPv6 ยกเลิก Broadcast โดยแทนที่ด้วย Multicast

## คำถามที่ 4: ทำไมจึงต้องใช้การกำหนดที่อยู่ IPv6?

IPv4 ใช้ที่อยู่ขนาด 32 บิต มีที่อยู่ IP ได้ประมาณ 4.3 พันล้านที่อยู่ เนื่องจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เช่น สมาร์ตโฟน อุปกรณ์ IoT และคลาวด์คอมพิวติ้ง IANA ได้ใช้ที่อยู่ IPv4 หมดในปี 2554

IPv6 ใช้ที่อยู่ขนาด 128 บิต สร้างที่อยู่ IP ได้ 3.4 x 10^38 ที่อยู่ ซึ่งมากพอสำหรับการใช้งานในอนาคตอันไกลโพ้น นอกจากนี้ IPv6 ยังมีข้อดีเพิ่มเติม ได้แก่: การกำหนดค่าอัตโนมัติ (SLAAC), ไม่มี Broadcast (ใช้ Multicast แทน), Header ที่เรียบง่ายกว่าทำให้ Routing เร็วขึ้น และรองรับ IPsec ในตัว

## คำถามที่ 5: ความแตกต่างระหว่าง Global Unicast Address (GUA) และ Link-Local Address

| คุณสมบัติ | Global Unicast Address (GUA) | Link-Local Address |
| --- | --- | --- |
| ช่วง Prefix | 2000::/3 (ขึ้นต้นด้วย 001) | FE80::/10 |
| ขอบเขต | ส่งได้ทั่วอินเทอร์เน็ต (Global) | เฉพาะลิงก์ท้องถิ่น – ไม่สามารถ Route ได้ |
| การกำหนด | กำหนดเองหรือผ่าน SLAAC/DHCPv6 | กำหนดอัตโนมัติบนทุกอินเทอร์เฟส IPv6 |
| วัตถุประสงค์ | ใช้สำหรับการสื่อสารปลายต่อปลายผ่านอินเทอร์เน็ต | ใช้สำหรับกระบวนการในเครือข่ายท้องถิ่น: Neighbor Discovery, Routing Protocol, Default Gateway |
| เทียบเท่า IPv4 | IP Address สาธารณะ | 169.254.x.x (APIPA) ในแนวคิด |

## คำถามที่ 6: อธิบายโครงสร้างของ IPv6 Global Unicast Address

GUA มีความยาว 128 บิต แบ่งออกเป็นสามส่วน:

| ส่วน | ขนาด | บทบาท |
| --- | --- | --- |
| Global Routing Prefix | 48 บิต | กำหนดโดย ISP หรือ RIR ระบุตัวตนขององค์กรในระดับ Global ในแบบฝึกหัดนี้คือ 2001:ABCD:1234 |
| Subnet ID | 16 บิต | ผู้ดูแลระบบควบคุมส่วนนี้ ใช้สร้างซับเน็ตภายในองค์กร ในแบบฝึกหัดนี้คือ :1:: หรือ :2:: |
| Interface ID | 64 บิต | ระบุอินเทอร์เฟสเฉพาะ โดยปกติสร้างจาก MAC Address (EUI-64) หรือกำหนดเอง ในแบบฝึกหัดนี้คือ ::1, ::15, ::16 เป็นต้น |

ตัวอย่าง: 2001:ABCD:1234:1::15/64

2001:ABCD:1234  = Global Routing Prefix (48 บิต)

:1:             = Subnet ID (16 บิต)

:0000:0000:0015 = Interface ID (64 บิต)

## คำถามที่ 7: คำสั่ง PING ทำงานอย่างไรในการทดสอบการเชื่อมต่อ?

PING ใช้โปรโตคอล ICMP (Internet Control Message Protocol) โดยเฉพาะ ICMPv6 Echo Request และ Echo Reply สำหรับ IPv6 กระบวนการทำงานมีดังนี้:

- ต้นทางส่งแพ็กเก็ต ICMP Echo Request ไปยัง IP ปลายทาง

- หากปลายทางเข้าถึงได้จะตอบกลับด้วย ICMP Echo Reply

- PING วัด Round-Trip Time (RTT) ของแต่ละแพ็กเก็ตและรายงานเปอร์เซ็นต์การสูญเสียแพ็กเก็ต

- ใน Packet Tracer ค่าเริ่มต้นส่ง 4 แพ็กเก็ต เช่นเดียวกับ Windows และ IOS

การ Ping สำเร็จยืนยันว่า: ที่อยู่ IP ถูกต้องทั้งสองฝั่ง, เส้นทาง Routing มีอยู่ทั้งสองทิศทาง และไม่มี Firewall บล็อก ICMP

## คำถามที่ 8: ความแตกต่างระหว่าง PING และ TRACERT – ควรใช้อันไหนเมื่อใด?

| ด้าน | PING | TRACERT / TRACEROUTE |
| --- | --- | --- |
| สิ่งที่ทำ | ทดสอบว่าถึงปลายทางได้หรือไม่ (ใช่/ไม่ใช่ + RTT) | แสดงทุก hop (เราเตอร์) ตลอดเส้นทางไปยังปลายทาง |
| โปรโตคอล | ICMP Echo Request/Reply | ICMP โดยเพิ่มค่า TTL ทีละ 1 เพื่อเปิดเผยแต่ละเราเตอร์ |
| ผลลัพธ์ | ค่า RTT และเปอร์เซ็นต์ Packet Loss | IP Address และ RTT ของแต่ละเราเตอร์ในเส้นทาง |
| ใช้เมื่อ | ต้องการตรวจสอบอย่างรวดเร็วว่าโฮสต์เข้าถึงได้ | ต้องการระบุว่าความล้มเหลวหรือความล่าช้าเกิดขึ้นที่จุดใดในเครือข่าย |
| ตัวอย่าง | ping 2001:ABCD:1234:2::15 | tracert 2001:ABCD:1234:2::15 |

แนวทางปฏิบัติที่ดี: ใช้ PING ก่อนเพื่อยืนยันการเข้าถึง หาก PING ล้มเหลวหรือช้าให้ใช้ TRACERT เพื่อระบุว่า hop ใดในเส้นทางเป็นปัญหา

# สรุปผลการปฏิบัติงาน

รายงานนี้บันทึกงานทั้งหมดที่ทำใน ITN 7.02 Case Study ส่วนที่ 4 (โมดูล 11–13):

- ออกแบบแผน VLSM สำหรับ 192.168.1.0/24 รองรับ 5 LAN และลิงก์ Point-to-Point 4 เส้น

- เปิดใช้งาน IPv6 Unicast Routing บน NET_1_R1 พร้อมกำหนด GUA และ Link-Local บนทั้งสองอินเทอร์เฟส

- ตั้งค่า IPv6 (GUA, Link-Local, Default Gateway) บน PC ทั้ง 7 เครื่อง (PC1–PC5, Admin1, Admin2)

- ยืนยันการเชื่อมต่อ Ping สำเร็จระหว่างทุกโฮสต์ข้ามทั้งสองซับเน็ต IPv6

- ตรวจสอบตาราง IPv6 Routing แสดงเส้นทาง /64 เชื่อมต่อโดยตรงและ /128 Local Host Route

- บันทึก Running-Config ฉบับสมบูรณ์ของเราเตอร์

- ตอบคำถามแนวคิดทั้ง 8 ข้อสำหรับการนำเสนอ